学长好，我看完项目需求文件后，目前把整个系统理解为：前端二维半导体光电突触器件接收光刺激并输出微弱模拟电信号，经过放大、滤波和 ADC 后输入 FPGA；PC 端结合器件实测的噪声、漂移、电导态等特性训练轻量化网络，FPGA 负责网络的完整前向推理。也就是说，器件目前主要负责光电感知和类突触响应，而不是直接完成神经网络的矩阵计算。不知道我的理解是否准确？

我目前还有几个关键问题想确认：

- 项目中的 ONN 全称具体是什么？它是 Optical Neural Network、Optoelectronic Neural Network，还是课题内对该网络的特定称呼？

答：光学神经网络Optical Neural Network，属于课题内对使用光电突触器件参数训练网络的特定称呼。

- 光电突触器件在最终系统中只作为前端传感器使用，还是其电导态会直接作为网络权重或参与乘加计算？

答：在该项目中不会使用到光电突触器件，而是会使用课题组提供的器件对应电导特性，将其电导态应用为网络权重更新规则。光电器件作为传感器使用的部分仿真可以对输入前的数据集进行预处理，手动添加部分干扰以模仿器件噪声。后续仍有时间可以针对器件可能产生的噪声干扰对数据集进行特定处理，并且对应优化外围电路增强特定的滤波和放大能力。

- 目前器件的具体功能是什么？有没有什么使用手册能够帮助我们了解他的各项输入输出特性？

答：突触器件的功能实现预期参考脉冲时序依赖可塑性STDP和长时程增益/抑制LTP/LTD等，相关特性可以参考相关论文中3.成均馆大学论文。

- 器件的 PPF、STDP 和记忆特性会真实参与识别过程吗，还是主要用于器件特性表征和训练中的非理想性建模？

答：由于设备限制，难以使用FPGA完整模仿整体器件应用的效果，因此使用器件的特性作为权重更新规则，具体怎么使用可以看你们的理解，也可以自定义优化器之类的；至于器件特性表征和器件的非理想性建模可能会由课题组另行提供，不需要你们进行。

- 在FPGA上部署的模型到底是什么？是CNN吗？

答：如问题4，该项目中是CNN。

- 最终确定使用的 FPGA 是否为 AC620？如果是，开发工具应当是 Quartus；文档中后面出现 Vivado 是否只是笔误？

答：是笔误，目前课题组可以提供的是AC620，因此使用的应当是Quartus 2，如果自行准备XILINX的板子也可以使用vivado。